# 1.   Identificación

| Nombre del producto: | Bar Keepers Friend Cooktop |
| --- | --- |
| Utilización aconsejada: | Usos por parte del consumidor,Limpiador |
| Restricciones de utilización: | Ninguno conocido |
| Proveedor: | Servaas Laboratories, Inc. 5240 Walt Place Indianapolis, IN 46254 T 1-800-433-5818 (for USA callers) |

| Número de emergencia: | 1-800-424-9300 (CHEMTREC) (Solamente vertidos, fugas, incendios, exposición o accidentes con productos químicos): CHEMTREC 1-800-424-9300 (en EE. UU.), 1-703-527-3887 (fuera de EE. UU.) |
| --- | --- |
| Fecha de emisión: | 11/24/2024 |  |

2.   Identificación de los peligros

# Clasificación:

| Peligros físicos | Peligros para la salud |  |
| --- | --- | --- |
| No está clasificado | Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A |  |

# Etiquetado GHS US:

Atención!

| Indicaciones de peligro (GHS US) | Consejos de prudencia (GHS US) |
| --- | --- |
| H319 - Provoca irritación ocular grave | P264 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P280 - Usar equipo de protección para los ojos. P305+P351+P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. P501 - Eliminar el contenido/recipiente en una instalación de tratamiento de residuos autorizada. |

3: Composición/información sobre los componentes

| Componente | CAS Nº | Cantidad (%) |
| --- | --- | --- |
| Ingrédients non-dangereux | Mixture | 80 – 95 |
| Ácido cítrico | 77-92-9 | 1 – 5 |
| Glicerina | 56-81-5 | 1 – 5 |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol | 68439-46-3 | 1 – <3 |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 1 – <3 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | 1 – <3 |

# 4.   Primeros auxilios

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre. Obtener atención médica si ocurren los síntomas.

Piel: Enjuagar con agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

Ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. NO provocar el vómito. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

Síntomas/efectos más importantes: Provoca irritación ocular grave,Puede causar ligera irritación en la piel Si es necesario, inmediata atención médica y tratamientos especiales: Tratar sintomáticamente.

# 5.   Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados: Usar medios de extinción apropiados para los incendios cercanos.

Material extintor inadecuado: Ninguno.

Peligro de incendio: Este producto no está clasificado como inflamable o combustible. Descomposición térmica genera: Ácido fórmico. Óxidos de carbono (CO, CO2).

Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos: No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado.

# 6.   Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: Llevar ropa de protección adecuada. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza: Recoger los vertidos. Absorber el líquido derramado con un material absorbente. Colocar el desecho en un recipiente adecuado para su eliminación de acuerdo con los reglamentos relativos a la eliminación (ver Sección 13).

# 7.   Manejo y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura: Llevar equipo de protección personal. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavarse las manos con agua y jabón. Garantizar una ventilación adecuada. No mezclar con otros productos. Los recipientes vacíos contienen residuos de producto y pueden ser peligrosos.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener en los recipientes originales.

# 8.   Controles de exposición/protección personal

| Pautas de exposición: |  |
| --- | --- |
| Ácido cítrico | No se establece un límite. |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol | No se establece un límite. |
| Ingrédients non-dangereux | No se establece un límite. |
| Glicerina | 15 mg/m³ (Total dust) 5 mg/m³ (Respirable fraction) TWA OSHA PEL; |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 600 mg/m³ TWA OSHA PEL; 100 ppm TWA OSHA PEL; 50 ppm TWA ACGIH TLV; |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 10 ppm (IFV - Inhalable fraction and vapor) TWA ACGIH TLV; |

Controles apropiados de ingeniería: No se requieren medidas especiales/específicas.

Controles de la exposición ambiental: No dispersar en el medio ambiente.

Medidas de protección individual:

Protección de las manos: Ninguno bajo condiciones normales

Protección ocular: Evítese el contacto con los ojos. Si hay riesgo de salpicar líquido: Gafas de protección químicas o gafas de protección

Protección de la piel y del cuerpo: Ninguno bajo condiciones normales

Protección de las vías respiratorias: No requerido bajo condiciones normales de uso. En operaciones donde se exceden los límites de exposición o los niveles de exposición son excesivos, use un respirador aprobado. La selección y el uso del respirador debe basarse en el tipo, la forma y la concentración de contaminantes. Siga las reglamentaciones aplicables y las buenas prácticas de higiene industrial.

# 9.   Propiedades físicas y químicas

Apariencia: De blanco a blancuzco. Dispersión.

| Estado físico | : | Líquido |
| --- | --- | --- |
| Color | : | De blanco a blancuzco |
| Olor | : | tipo cítrico |
| Umbral olfativo | : | No hay datos disponibles |
| pH | : | 2.6 |
| Punto de fusión | : | No aplicable |
| Punto de congelación | : | No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición | : | No hay datos disponibles |
| Punto de inflamación | : | No es inflamable |
| Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) | : | No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad | : | No aplicable. |
| Presión de vapor | : | No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20°C | : | No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : | 1.283 |
| Solubilidad | : | Parcialmente soluble. |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : | No hay datos disponibles |
| Temperatura de autoignición | : | No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : | No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático | : | No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : | 2311 cP |
| Límites de explosividad | : | No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas | : | No hay datos disponibles |
| Propiedades comburentes | : | No hay datos disponibles |

No se dispone de más información

# 10.   Estabilidad y reactividad

Reactividad: El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

Condiciones que deben evitarse: Ninguno conocido.

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes. Bases fuertes. Amoníaco.

Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

# 11.   Información toxicológica

Inhalación: Puede provocar irritación leve al tracto respiratorio y otras membranas mucosas.

Piel: Puede causar ligera irritación en la piel.

Ojos: Provoca irritación ocular grave.

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

Síntomas crónicos: Ninguno conocido.

| Carcinogenicidad: | No está clasificado |
| --- | --- |
| Ácido cítrico: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| Ingrédients non-dangereux: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| Glicerina: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| Dipropylene glycol monomethyl ether: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol: | Este componente no está listado como carcinógeno o sospechoso de ser cancerígeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del EE. UU.) O el CLP de la UE. |
| Mutagenicidad en células germinales: | No está clasificado |
| Toxicidad para la reproducción: | No está clasificado |

| Toxicidad aguda (oral) | : | No está clasificado |
| --- | --- | --- |
| Toxicidad aguda (cutánea) | : | No está clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : | No está clasificado |

| Medidas numéricas de toxicidad:: |  |
| --- | --- |

| Los siguientes son los valores de toxicidad para los componentes: |  |
| --- | --- |
| Ácido cítrico | 5400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 4500 - 6400 LD50 oral; > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 dermal rat |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol | > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 dermal rat; > 1.6 mg/l/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) LC50 Inhalation - Rat |
| Ingrédients non-dangereux | No hay datos disponibles |
| Glicerina | 25000 mg/kg bodyweight LD50 oral; 27200 mg/kg (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Female, Experimental value, Oral) LD50 oral rat; 56750 mg/kg (4 day(s), Guinea pig, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) LD50 dermal; > 5.85 mg/l LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | > 5000 mg/kg LD50 oral rat; 9510 mg/kg LD50 dermal rabbit |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 2410 mg/kg bodyweight LD50 oral rat; 2764 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645 LD50 dermal rabbit |

| Corrosión/irritación cutánea | No está clasificado pH: 2.6 |
| --- | --- |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | Provoca irritación ocular grave. pH: 2.6 |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | No está clasificado |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única | No está clasificado |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas | No está clasificado |
| Peligro por aspiración | No está clasificado |

# 12.   Información ecotoxicológica

Ecología - general: Nocivo para los organismos acuáticos.

| Ecotoxicidad: |  |
| --- | --- |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol | mg/l Min: 5 Max: 7 Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) LC50 - Fish [1]; 2.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna EC50 - Crustacea [1] |
| Glicerina | 54000 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Static system, Fresh water, Experimental value, Lethal) LC50 - Fish [1]; > 10000 mg/l (24 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) EC50 - Crustacea [1]; > 10000 mg/l waterflea EC50 - Other aquatic organisms [1]; > 10000 mg/l EC50 - Other aquatic organisms [2] |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | > 1000 mg/l Poecilia reticulata (Guppy) LC50 - Fish [1]; 1919 mg/l Daphnia magna (Water flea) EC50 - Crustacea [1]; > 969 mg/l Raphidocelis subcapitata EC50 72h - Algae [1] |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus LC50 - Fish [1]; > 100 mg/l Daphnia magna (Water flea) EC50 - Crustacea [1]; 1100 mg/l EC50 72h - Algae [1] |

| Persistencia y degradabilidad: | No hay datos disponibles |
| --- | --- |
| C9-11 Ethoxylated Alcohol: | Fácilmente biodegradable. |
| Ingrédients non-dangereux: | No hay datos disponibles. |
| Glicerina: | Fácilmente biodegradable en agua. |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol: | Fácilmente biodegradable. |
| Potencial de bioacumulación: | No hay datos disponibles |
| Glicerina: | LOG POW-1.75 (Valor experimental, Equivalente o similar a OCDE 107, 25 °C); |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol: | LOG POW0.56; |
| Movilidad en suelo: | No hay datos disponibles |

Otros efectos adversos:

No hay datos disponibles

# 13.   Información relativa a la eliminación de los productos

Normativa regional sobre residuos: Deseche la batería según el reglamento vigente federal, estatal y local.

# 14.   Información relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)

No está regulado para el transporte

Transporte marítimo

No está regulado para el transporte

Transporte aéreo

No está regulado para el transporte

# 15.   Información reglamentaria

| Ley SARA, Sección 313, Estados Unidos – Declaración de Emisiones: | Químico(s) sujeto(s) a los requisitos de informe de la Sección 313 o el Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos (SARA) de 1986 y 40 CFR Parte 372. |
| --- | --- |

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | 1 – 5% |
| --- | --- | --- |

CERCLA Sección 103 (40CFR302.4):

Este producto no está sujeto a los requisitos de información de la Ley Comprensiva de Respuesta Medioambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA, por sus siglas en inglés); los derrames de petróleo deben informarse al Centro Nacional de Respuesta conforme a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y muchos estados tienen requisitos de información de derrames más estrictos. Informe sobre derrames según lo requieren los reglamentos federales, estatales y locales.

SARA 302:

No aplicable

Ley SARA, Sección 311/312, Estados Unidos, Categorías de Peligro: Consulte la Sección 2 para ver la Clasificación de peligros de OSHA.

Propuesta 65 de California:

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.

TSCA: Todos los componentes de este producto están listados y Activos, en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (TSCA)

California SB258 Disclosure

| CAS# | Ingredient Name | Function | California List/Website Active Link Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 7732-18-5 | Water | Carrier | No |
| 65997-17-3 | Glass Oxide | Abrasive | No |
| 77-92-9 | Citric Acid | Descaler | No |
| 56-81-5 | Glycerin | Emollient | No |
| 68439-46-3 | Alcohol Ethoxylates | Surfactant | No |
| 34590-94-8 | Dipropylene Glycol Methyl Ether | Solvent | No |
| 112-34-5 | Diethylene Glycol Butyl Ether | Solvent | CA TAC |
| 1302-78-9 | Smectite Clay | Suspending Agent | No |
| Trade Secret | Polysaccharide | Thickener | No |
| 9005-64-5 | Polysorbate 20 | Fragrance Ingredient | No |
| 8008-57-9 | Citrus Aurantium Dulcis Peel | Fragrance Ingredient | No |

16.   Otra información

| Fecha de emisión | : | 11/24/2024 |
| --- | --- | --- |
| Reemplaza | : | 06/30/2023 |

NOTICE

La información presentada aquí está basada en datos disponibles de fuentes fidedignas y es correcta al mejor saber y entender de SerVaas Laboratories, Inc. SerVaas Laboratories, Inc no ofrece garantía, expresa o implícita, acerca de la precisión de los datos o de los resultados obtenidos del uso de este producto. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de cualquier material o producto para un propósito específico y de adoptar cualquier precaución de seguridad adecuada. SerVaas Laboratories, Inc niega toda responsabilidad por lesiones o daños que surjan del uso impropio del material o del producto descrito aquí.